PAC Solution

Process Automatic Channel

상위 프로세스 요약 매뉴얼

— 시스템 환경 셋업에서 Business Package 운영까지 —

v1.0

작성일: 2026-05-08

대상 프로그램: ZLPACSYS · ZLPAC0011 · ZLPAC0010

목차

목차	2

1. 문서 개요	4

1.1 문서 목적	4

1.2 적용 대상 프로그램	4

1.3 본 문서의 구성	4

2. PAC 솔루션 전체 구조	6

2.1 솔루션 개요	6

2.2 3계층 셋업 구조	6

2.3 트리 구조 (운영자 매뉴얼 관리 체계)	6

3. 환경 셋업 표준 프로세스	8

3.1 신규 환경 구축 시 진행 순서	8

3.2 변경 작업 시 의존 관계	8

4. ZLPACSYS — PAC System Setting	10

4.1 프로그램 정보 요약	10

4.2 6개 탭 기능 요약	10

4.3 핵심 운영 가이드	11

4.4 하위 매뉴얼 참조	11

5. ZLPAC0011 — Business Package Master	12

5.1 프로그램 정보 요약	12

5.2 핵심 기능	12

5.3 Status 아이콘 의미	13

5.4 하위 매뉴얼 참조	13

6. ZLPAC0010 — Maintain Business Package Config	14

6.1 프로그램 정보 요약	14

6.2 화면별 기능 요약	14

6.3 탭별 변경 시점 권장사항	15

6.4 핵심 운영 가이드	15

6.5 하위 매뉴얼 참조	16

7. 프로그램 간 데이터/설정 의존 관계	17

7.1 데이터 의존 관계 다이어그램 (개념도)	17

7.2 변경이 다른 프로그램에 미치는 영향	17

7.3 공유되는 핵심 테이블	18

8. 공통 운영 가이드 및 변경 관리 원칙	19

8.1 표준 변경 절차 (3개 프로그램 공통)	19

8.2 변경 시점 우선순위 매트릭스	19

8.3 락(Lock) 관리 공통 원칙	19

8.4 변경 후 검증 공통 항목	20

8.5 변경 이력 관리 양식 (공통)	20

9. 부록	22

9.1 통합 관련 트랜잭션 / 프로그램	22

9.2 주요 약어 정리	22

9.3 핵심 저장 테이블 매핑	23

9.4 하위 매뉴얼 인덱스 (요약)	24

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 PAC(Process Automatic Channel) 솔루션의 환경 셋업 및 마스터 관리 영역을 담당하는 3개 핵심 프로그램의 운영자 매뉴얼을 상위 프로세스 관점에서 통합 요약한 문서입니다.

각 프로그램은 독립된 운영자 매뉴얼이 별도로 존재하며, 본 문서는 그 매뉴얼들을 트리 구조로 관리하기 위한 최상위 인덱스 역할을 수행합니다. 운영자는 본 문서를 통해 어느 프로그램에서 어떤 설정을 변경해야 하는지 빠르게 판단할 수 있으며, 상세 절차는 각 프로그램의 하위 매뉴얼을 참조합니다.

1.2 적용 대상 프로그램

| 프로그램 ID | 프로그램 명 | 핵심 역할 |
| --- | --- | --- |
| ZLPACSYS | PAC System Setting | CWF 솔루션의 시스템 전역 환경 설정 (CLIENT 단위 단일 레코드) |
| ZLPAC0011 | Business Package Master | Business Package(BUPAK) 마스터 정의·등록·삭제 관리 |
| ZLPAC0010 | Maintain Business Package Config | BUPAK 단위 PAC 전역 설정 관리 (조직/모델링/자동수행/메일/Fiori 등) |

1.3 본 문서의 구성

- 2장 — PAC 솔루션의 전체 구조와 3개 프로그램의 계층적 관계

- 3장 — 환경 셋업 표준 프로세스 (시스템 → 마스터 → 설정)

- 4~6장 — 각 프로그램별 요약 (개요·기능·하위 매뉴얼 인덱스)

- 7장 — 프로그램 간 데이터/설정 의존 관계

- 8장 — 공통 운영 가이드 및 변경 관리 원칙

- 9장 — 부록 (관련 트랜잭션, 약어 정리)

2. PAC 솔루션 전체 구조

2.1 솔루션 개요

PAC(Process Automatic Channel)은 회계 결산(Closing) 워크플로우(CWF, Closing Workflow)를 자동화·표준화하는 솔루션입니다. 결산 절차를 Activity 단위로 모델링하고, 사용자/배치/Fiori 등 다양한 채널을 통해 실행·모니터링·완료 처리합니다.

운영자는 솔루션 도입 및 변경 시 다음의 3계층 셋업 구조를 이해해야 합니다.

2.2 3계층 셋업 구조

PAC 솔루션의 환경 셋업은 영향 범위가 큰 순서대로 다음 3개 레이어로 나뉩니다. 본 문서가 다루는 3개 프로그램은 각 레이어에 정확히 1개씩 배치됩니다.

| 계층 | 프로그램 | 영향 범위 | 관리 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 (System) | ZLPACSYS | CLIENT 전체 (모든 BUPAK) | RFC/Fiori URL, 배치 자원, 권한 체크 룰, 알람 채널, 다국어, ALV 정책 등 시스템 글로벌 환경 |
| L2 (Master) | ZLPAC0011 | BUPAK 마스터 자체 | Business Package 코드(BUPAK) 등록·삭제, 텍스트, 권한 그룹, 표시 순서, Inactive 플래그 |
| L3 (Config) | ZLPAC0010 | 개별 BUPAK 단위 | 조직 레벨(C/B/U), 모델링 레벨(2/3), 자동시작, Mail/To-Do, Final, Swim Lane, Fiori 연동 등 |

2.3 트리 구조 (운영자 매뉴얼 관리 체계)

본 매뉴얼은 다음 트리 구조로 하위 프로그램 매뉴얼을 인덱싱합니다. 운영자는 변경 요건에 따라 해당 노드의 하위 매뉴얼로 진입합니다.

■ PAC 솔루션 운영자 매뉴얼 (상위 프로세스 요약) ← 본 문서 │ ├── [L1] ZLPACSYS — PAC System Setting │ ├── General Set-up 탭 │ ├── Logging 탭 │ ├── User Management 탭 │ ├── Authorization 탭 │ ├── Job Control 탭 │ └── Fiori Set-up 탭 │ ├── [L2] ZLPAC0011 — Business Package Master │ ├── 선택 화면 (조회 조건) │ └── 메인 ALV 화면 (등록·수정·삭제) │ └── [L3] ZLPAC0010 — Maintain Business Package Config ├── 메인 헤더 (BUPAK 전환) ├── General 탭 (조직/모델링) ├── Log & Mail 탭 ├── System 탭 (Auto Start/Final/Swim Lane/Fiori) ├── Business Package 전환 (화면 0200) └── 결산단위 명칭 변경 (화면 0800)

[주의] L1(시스템) 변경은 모든 BUPAK에 즉시 영향을 미치며, L2(마스터) 삭제는 L3 설정과 연관 모델링 데이터에 직접 영향을 미칩니다. 변경 작업은 항상 영향 범위가 작은 L3에서 시작해 검증한 후 상위 레이어로 확장하는 것을 원칙으로 합니다.

3. 환경 셋업 표준 프로세스

3.1 신규 환경 구축 시 진행 순서

PAC 솔루션을 신규 시스템에 도입하거나 신규 BUPAK을 추가할 때, 다음 순서를 준수하시기 바랍니다. 이는 데이터 의존 관계상 역방향 진행 시 락(Lock) 또는 유효성 오류가 발생하기 때문입니다.

| 순서 | 단계 | 프로그램 | 주요 셋업 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 시스템 환경 셋업 | ZLPACSYS | RFC Destination, Fiori URL, 권한 체크 룰, Target Group, 알람 채널, 다국어 등 글로벌 환경 |
| ② | BUPAK 마스터 등록 | ZLPAC0011 | Business Package 코드 신규 등록 (BUPAK, Text, Seq, Auth Group) |
| ③ | BUPAK Config 셋업 | ZLPAC0010 | 등록한 BUPAK에 대해 PACLVL/MDLVL 등 골격 설정 → Log/Mail → System (자동수행, Final, Fiori) |

4. ZLPACSYS — PAC System Setting

4.1 프로그램 정보 요약

| 프로그램 ID | ZLPACSYS (트랜잭션 ZPACSYS) |
| --- | --- |
| 기능 | CWF 솔루션의 시스템 전역 환경 설정 — CLIENT 단위 단일 레코드 |
| 저장 테이블 | ZTPACSYS (메인 시스템 설정), ZTPACLANG (다국어 코드) |
| 접근 권한 | 관리자 권한 (메모리 파라미터 ZPAC_ADMIN 또는 Special Auth Role) |
| 화면 구성 | 6개 탭 (General Set-up / Logging / User Management / Authorization / Job Control / Fiori Set-up) |

4.2 6개 탭 기능 요약

| 탭 | 주요 설정 항목 | 운영 중 변경 |
| --- | --- | --- |
| General Set-up | HTML/ALV Manager, RFC Destination, Fiori URL, 메일링 형식, 조직 그룹화, ALV Lines, 다국어 | 신중 (결산 종료 후 권장) |
| Logging | User Output Type, 최대 로그 수, Individual Reset, Auto Refresh 주기, Max Running Time | 가능 |
| User Management | 사용자 정보 출력 필드, Employee Master 연동, Alarm Control (Mail/To-Do/Messenger × Error/Manual Ready/Completed) | 가능 (Alarm 권장) |
| Authorization | Admin/TF/HQ Role 체크 방식, Notice/Skip 권한 룰 | 금지 (절대 결산 중 변경 X) |
| Job Control | Target Group, Activity/Sub-Group/Activity 최소 자원 할당률, 배치 대기 시간, Job Grouping Count | 금지 (절대 결산 중 변경 X) |
| Fiori Set-up | World Map BUPAK, Portal Link, Calendar, Node Line 1/2/3, Link Connect | 신중 (캐시 무효화 동반) |

4.3 핵심 운영 가이드

- HTML/ALV Manager는 운영 환경에서 항상 [E Enable]로 유지 — 비활성화 시 사용자 데이터 입력 전체 차단

- Authorization 탭의 [N No Check] 옵션은 운영 환경 사용 절대 금지 (모든 사용자에게 권한 부여)

- Alarm Control 모든 채널 OFF 시 결산 모니터링 사실상 불가능 — 점검 시 일시 OFF 후 반드시 원복

- Fiori URL 변경은 운영 이관 시점에만 수행, 변경 후 반드시 Fiori 접속 테스트 진행

- Job Control 변경은 배치 잡 수행에 직접 영향 — 결산 진행 중 절대 변경 금지

4.4 하위 매뉴얼 참조

ZLPACSYS의 각 탭별 상세 필드 설명, 변경 절차, FAQ는 다음 매뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

- 📄 ZLPACSYS_운영자_매뉴얼_v1_0.docx

  - → 1장 프로그램 개요, 2~7장 탭별 필드 설명 (총 6개 탭)

  - → 8장 설정 변경 프로세스, 9장 부록(FAQ, 관련 트랜잭션)

[주의] ZLPACSYS는 단일 레코드(ZTPACSYS)를 6개 탭이 공유하므로, 어느 탭의 어떤 필드를 바꾸어도 한 건의 MODIFY가 발생합니다. 따라서 SCU3 변경 로그 활성화 사전 점검이 필수입니다.

5. ZLPAC0011 — Business Package Master

5.1 프로그램 정보 요약

| 프로그램 ID | ZLPAC0011 (트랜잭션 ZPAC0011) |
| --- | --- |
| 기능 | CWF 솔루션의 Business Package(업무 패키지) 정의·관리 |
| 저장 테이블 | ZTPAC_BUPAK (BUPAK 마스터) |
| 연관 테이블 | ZTPAC_CONFIG, ZTPAC_STD_NODE, ZTPAC_STD_LINK, ZTPAC_ORG_NODE, ZTPAC_ORG_LINK, ZTPAC_PROC |
| 화면 구성 | 선택 화면 + 메인 ALV 화면 (Screen 0100, 단일 화면) |

5.2 핵심 기능

| 기능 | 설명 |
| --- | --- |
| BUPAK 등록 | [New] 또는 [Add] 버튼으로 신규 행 추가 → BUPAK 코드, Text, Seq, Auth Group 입력 → [Save]. Seq는 신규 추가 시 자동 (max+1) |
| BUPAK 수정 | Text, Seq, Auth Group, Inactive 필드 수정 가능. BUPAK(Key)는 저장 후 수정 불가 — 변경 필요 시 삭제 후 재등록 |
| BUPAK 비활성화 | Inactive(LOEVM) 체크박스 ON → 논리적 비활성화 (DB 레코드 유지). 비활성화된 BUPAK은 액티비티 선택 불가 |
| BUPAK 삭제 | [Del] → [Save]. 5개 연관 테이블 참조 검사 후 물리 삭제. ZTPAC_CONFIG도 함께 삭제됨 |
| 유효성 검증 | 저장 시 (1) BUPAK 필수 → (2) Text 필수 → (3) Seq 필수 → (4) Auth Group 유효성 → (5) BUPAK 중복 순서로 체크 |
| 잠금 처리 | [Change] 시 ENQUEUE_EZ_ZSPAC_LOCK으로 편집 잠금 (키: 프로그램 ID + 선택 조건). 동일 조건 다른 사용자 점유 시 잠금 오류 |

5.3 Status 아이콘 의미

- 정상(녹색) — DB 저장된 정상 데이터

- 신규(+) — 추가 후 미저장 신규 행

- 변경(연필) — 기존 데이터 수정 후 미저장

- 삭제예정(X) — 삭제 버튼 클릭 후 저장 전

- 비활성화 — Inactive(LOEVM) 체크된 행

- 오류(빨강) — 필수 미입력, 중복 코드, Auth Group 오류 등

5.4 하위 매뉴얼 참조

- 📄 ZLPAC0011_운영자매뉴얼_v1_0.docx

  - → 3장 메인 화면 (ALV 컬럼/툴바/Status 아이콘)

  - → 4장 저장 테이블 (ZTPAC_BUPAK 구조)

  - → 5장 데이터 처리 흐름 (유효성 검증, 저장 순서, Lock)

  - → 6장 주요 조작 절차 (등록/수정/삭제 단계별)

[주의] Inactive(LOEVM) vs 행 삭제는 운영상 다른 의미입니다. Inactive는 논리적 비활성화로 데이터를 유지하므로, 운영 환경에서 더 이상 사용하지 않는 BUPAK은 가급적 Inactive 처리를 우선 고려하시기 바랍니다.

6. ZLPAC0010 — Maintain Business Package Config

6.1 프로그램 정보 요약

| 프로그램 ID | ZLPAC0010 |
| --- | --- |
| 기능 | Business Package(BUPAK) 단위 PAC 전역 설정 관리 — 조직/모델링/자동수행/메일/Fiori 연동 등 |
| 저장 테이블 | ZTPAC_CONFIG (메인, Key: MANDT+BUPAK), ZTPAC_GPID, ZTPAC_CUNIT_C |
| 락 오브젝트 | EZ_ZTPAC_CONFIG (Key: MANDT+BUPAK) |
| 화면 구성 | 메인 화면 100 + 탭 3개 (General/Log&Mail/System) + 다이얼로그 2개 (Set BUPAK/Set CUNIT) |

6.2 화면별 기능 요약

| 화면 | Function Code | 주요 설정 |
| --- | --- | --- |
| 메인 헤더 (100) | SAVE_100/CHAN_100/DISP_100 | BUPAK, BUPAK_TEXT, GPID, MAIN, [Change]/[Save]/[Set BUPAK]/[Set CUNIT] |
| General 탭 (0110) | F_TAB1 | PACLVL(C/B/U), MDLVL(2/3), PERTYPE, XSCH_USE, XPRE_USE/PRE_PID, VARONOFF, XDIRECT, PARNOMODI |
| Log & Mail 탭 (0120) | F_TAB2 | LOGDUPDEL, XLOG_AUTH, XREWORK/RWTMOUT, XMAIL/SENDER, XTODO, USER_TYPE/POST_USER, XDEL_REASON |
| System 탭 (0130) | F_TAB3 | FIORI_TILE, ACT_LINK/LINK_ROLE, XAUTO_START/AFTER_CONF/AFTER_CLSD, ACT_XFINAL, XSWIM, XSKIP_MIDDLE |
| Set BUPAK (0200) | SET_BUPAK | 시스템 기본 BUPAK 변경 (ZFPAC_SET_BUPAK 호출) |
| Set CUNIT (0800) | SET_CUNIT | PACLVL='U'일 때만 — 결산단위(CUNIT) 화면 표시 명칭 변경 (ZTPAC_CUNIT_C) |

6.3 탭별 변경 시점 권장사항

| 탭 / 영역 | 운영 중 변경 가능성 | 권장 변경 시점 |
| --- | --- | --- |
| General — PACLVL/MDLVL | 사실상 불가 | 신규 BUPAK 셋업 시점 (조직/모델링 데이터 등록 전) |
| General — 스케줄/Pre-PID | 신중 | 결산 종료 후, 영향 검토 동반 |
| Log & Mail — Mail/To-Do | 가능 | 운영 중 가능 (단, 발송 채널 OFF는 일시적으로만) |
| Log & Mail — USER_TYPE | 신중 | 결산 종료 후 |
| System — Auto Start/Final | 금지 | 결산 종료 후 일정 공지 후 |
| System — Swim Lane/GRP_LVL | 금지 | 신규 BUPAK 셋업 또는 모델링 재구축 시 |
| System — Fiori 항목 | 신중 | 결산 종료 후, Fiori 캐시 무효화 동반 |
| [Set CUNIT] (0800) | 가능 | 운영 중 가능 (라벨 변경) |

6.4 핵심 운영 가이드

- XAUTO_START는 자동화 ON 단축 스위치 — 체크 시 AFTER_CONF/AFTER_CLSD/XAUTO_NEXT/CONFLVL 자동 세팅 및 입력 잠금

- ACT_XFINAL 해제는 ZTPAC_PROC에 FINAL='X' PID가 없어야 함 (있으면 자동 'X'로 복원됨)

- XSWIM 활성화 시 ZTPAC_STD_NODE/ORG_NODE에 데이터 있으면 경고 — 운영 중 활성화 비권장

- BUPAK 키 필드는 항상 입력 가능 — 편집 모드에서 BUPAK 변경 시 락 실패하면 자동 조회 모드로 전환됨

- [Set BUPAK]은 사용자별 디폴트 BUPAK 변경 — 변경 영향 사전 공지 필요

6.5 하위 매뉴얼 참조

- 📄 ZLPAC0010_운영자_매뉴얼_v1_0.docx

  - → 2장 메인 헤더 영역, 3~5장 탭별 필드 (General/Log&Mail/System)

  - → 6~7장 다이얼로그 화면 (Set BUPAK / Set CUNIT)

  - → 8장 설정 변경 프로세스, 9장 부록 (FAQ 8건, 관련 트랜잭션)

[주의] ZLPAC0010의 모든 설정은 BUPAK 단위입니다. 한 BUPAK의 설정은 해당 BUPAK 안의 모든 PID/Activity 동작에 영향을 미치므로, 운영 BUPAK의 값은 결산이 종료된 시점에만 변경하는 것을 원칙으로 합니다.

7. 프로그램 간 데이터/설정 의존 관계

7.1 데이터 의존 관계 다이어그램 (개념도)

PAC 솔루션 3개 프로그램의 데이터 흐름은 다음과 같이 위에서 아래로 의존성을 가집니다.

[L1] ZLPACSYS ZTPACSYS (CLIENT 단위, 단일 레코드) │ (시스템 전역 환경 — 모든 BUPAK이 공유) ▼ [L2] ZLPAC0011 ZTPAC_BUPAK (BUPAK 마스터) │ (BUPAK 코드가 등록되어 있어야 L3 셋업 가능) ▼ [L3] ZLPAC0010 ZTPAC_CONFIG (BUPAK 단위, BUPAK당 1건) + ZTPAC_GPID, ZTPAC_CUNIT_C

7.2 변경이 다른 프로그램에 미치는 영향

| 변경 프로그램 | 주요 변경 항목 | 영향받는 영역 |
| --- | --- | --- |
| ZLPACSYS | Authorization Role | 모든 BUPAK의 ZLPAC0010 권한 체크 결과 즉시 변경 — 결산 진행 중 변경 절대 금지 |
| ZLPACSYS | Alarm Control | ZLPAC0010 Mail/To-Do 설정과 별개로 시스템 전역 알람 채널 ON/OFF 결정 |
| ZLPACSYS | Job Control | 모든 BUPAK의 배치 잡 Target Group/자원 할당에 영향 |
| ZLPACSYS | Fiori URL | ZLPAC0010 System 탭의 FIORI_TILE/ACT_LINK 동작에 영향 (캐시 무효화 동반) |
| ZLPAC0011 | BUPAK 신규 등록 | ZLPAC0010에서 해당 BUPAK 진입 가능 — Config 셋업 진행 필요 |
| ZLPAC0011 | BUPAK 삭제 | ZTPAC_CONFIG도 함께 삭제 — ZLPAC0010 설정 모두 손실 (5개 연관 테이블 참조 0건이어야 가능) |
| ZLPAC0011 | Inactive 체크 | BUPAK이 액티비티 선택 화면에서 비표시 — 단, ZLPAC0010 진입은 가능 |
| ZLPAC0010 | PACLVL 변경 | 해당 BUPAK 한정 — 단, 조직 데이터(ZTPAC_CONFIG_COM/BA/UNI) 있으면 변경 잠김 |
| ZLPAC0010 | XAUTO_START/Final | 해당 BUPAK 내 모든 PID/Activity의 자동수행/Final 처리 동작 변경 |

7.3 공유되는 핵심 테이블

- ZTPACSYS — ZLPACSYS만 갱신. ZLPAC0010/0011은 읽기 영향만 받음 (특히 Authorization, Alarm, Fiori URL)

- ZTPAC_BUPAK — ZLPAC0011이 갱신. ZLPAC0010 진입 시 BUPAK 유효성 체크 (미등록 시 ZPAC01-E114)

- ZTPAC_CONFIG — ZLPAC0010이 갱신 (BUPAK 단위 1건). ZLPAC0011에서 BUPAK 삭제 시 함께 삭제됨

- ZTPAC_PROC — 본 3개 프로그램 외 (모델링) 프로그램이 갱신. ZLPAC0010 MDLVL/Final 변경 가능 여부에 영향

8. 공통 운영 가이드 및 변경 관리 원칙

8.1 표준 변경 절차 (3개 프로그램 공통)

3개 프로그램 모두 다음 7단계 변경 절차를 공통적으로 권장합니다.

- 1) 변경 요청 접수 — 메일 또는 변경관리 시스템으로 추적성 확보

- 2) 영향 범위 분석 — 변경 항목, 다른 프로그램 영향, 종속 데이터 확인

- 3) 품질(QA) 환경 변경·테스트 — 동일 BUPAK으로 테스트 후 결과 검증

- 4) 결재 진행 — 특히 PACLVL/MDLVL/Authorization 변경 시 필수

- 5) 운영 환경 변경 — 결산 종료 후 시점 권장

- 6) 변경 후 검증 — 8.4의 검증 항목 참조

- 7) 변경 이력 기록 — SCU3 또는 별도 변경 관리 대장

8.2 변경 시점 우선순위 매트릭스

| 운영 중 변경 가능 | 결산 종료 후 변경 | 변경 절대 금지 |
| --- | --- | --- |
| • ZLPACSYS Logging • ZLPACSYS Alarm Control • ZLPAC0010 Mail/To-Do • ZLPAC0010 [Set CUNIT] • ZLPAC0011 Inactive 처리 | • ZLPACSYS General Set-up • ZLPACSYS Fiori Set-up • ZLPAC0010 USER_TYPE • ZLPAC0010 Auto Start • ZLPAC0010 Final/Swim Lane • ZLPAC0011 신규 등록/삭제 | • ZLPACSYS Authorization (결산 중) • ZLPACSYS Job Control (결산 중) • ZLPAC0010 PACLVL/MDLVL (운영 중) • Authorization [N No Check] 옵션 |

8.3 락(Lock) 관리 공통 원칙

- ZLPACSYS — ZTPACSYS 단일 레코드 락. 다른 사용자 점유 시 SM12에서 락 보유자 확인 후 협의·해제

- ZLPAC0011 — EZ_ZSPAC_LOCK (키: 프로그램 ID + 선택 조건). 동일 조건 점유 시 잠금 오류

- ZLPAC0010 — EZ_ZTPAC_CONFIG (키: MANDT+BUPAK). BUPAK 전환 시 자동으로 신규 BUPAK 락 시도, 실패 시 조회 모드 강제 전환

8.4 변경 후 검증 공통 항목

- SE16N에서 저장 테이블(ZTPACSYS / ZTPAC_BUPAK / ZTPAC_CONFIG) 직접 조회로 저장 내용 확인

- SCU3에서 테이블 변경 로그 확인 (변경 로그 사전 활성화 필요)

- SM12에서 락 잔존 여부 확인

- 관련 사용자 화면(SAP GUI/Fiori)에서 변경 반영 여부 확인 — Fiori는 캐시 무효화 동반

- Mail/To-Do/Messenger 발송 테스트 (Alarm 채널 변경 시) — SOST/SCOT 큐 확인

- 배치 잡 정상 수행 확인 (Job Control 변경 시) — SM37 모니터링

8.5 변경 이력 관리 양식 (공통)

3개 프로그램 모두 다음 양식으로 변경 이력을 관리하시기 바랍니다. 회계 감사 추적이 가능해야 하므로, 별도 대장 또는 SCU3에서 추적 가능하도록 유지합니다.

| 변경 일시 | 변경자 | 프로그램 | 대상 (BUPAK/탭) | 변경 내용 | 사유 / 결재 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD HH:MM | (이름) | (ID) | (BUPAK / 탭명) | (필드: 전 → 후) | (요청자/결재 번호) |

[주의] 3개 프로그램의 변경 사항은 모두 회계 감사 대상이 될 수 있습니다. 특히 Authorization, USER_TYPE, Final 관련 변경은 결산 결과의 신뢰성에 직접 영향을 미치므로 변경 이력을 누락 없이 관리하시기 바랍니다.

9. 부록

9.1 통합 관련 트랜잭션 / 프로그램

| 트랜잭션 / 객체 | 용도 |
| --- | --- |
| ZPACSYS / ZLPACSYS | PAC System Setting (시스템 전역 설정) |
| ZPAC0011 / ZLPAC0011 | Business Package Master (BUPAK 마스터) |
| ZLPAC0010 | Maintain Business Package Config (BUPAK Config) |
| ZLPAC0050 | 조직 등록 (PACLVL 변경 종속 데이터 — 본 문서 범위 외) |
| SM12 | 락(Lock) 확인 및 해제 (3개 프로그램 공통) |
| SM37 | 배치 잡 모니터링 (Job Control / Auto Start 변경 검증) |
| SM59 | RFC Destination 등록/관리 (ZLPACSYS Front End RFC) |
| SM61 | Target Group(서버 그룹) 등록 (ZLPACSYS Job Control) |
| SOST / SCOT | 메일 발송 큐 / 메일 서버 설정 (Alarm Control 검증) |
| SCU3 | 테이블 변경 로그 추적 (ZTPACSYS / ZTPAC_BUPAK / ZTPAC_CONFIG) |
| SE16N | 테이블 직접 조회 (저장 결과 검증) |
| /UI2/INVALIDATE_GLOBAL_CACHES | Fiori 글로벌 캐시 무효화 (Fiori 관련 설정 변경 후) |
| ST22 / SM21 | Dump 분석 / 시스템 로그 (변경 후 오류 발생 시) |

9.2 주요 약어 정리

| 약어 | Full Name | 설명 |
| --- | --- | --- |
| PAC | Process Automatic Channel | 결산 워크플로우 자동화 솔루션 |
| CWF | Closing Workflow | 결산 워크플로우 (PAC 솔루션의 별칭) |
| BUPAK | Business Package | PAC의 최상위 업무 단위 (조직 + 결산 절차의 묶음) |
| GPID | Group Package ID | BUPAK들을 묶는 그룹 식별자 (Main BUPAK 1개 + Sub BUPAK들) |
| PACLVL | PAC Organization Level | 조직 레벨: C(회사코드) / B(Business Area) / U(결산단위) |
| MDLVL | Modeling Level | 모델링 레벨: 2(BUPAK > G > A) / 3(BUPAK > G > S > A) |
| PID | Process ID | 프로세스 식별자 (Activity의 상위 단위) |
| CUNIT | Closing Unit | 결산단위 (PACLVL='U'일 때 사용) |
| PCS | Process Component Structure | 프로세스 구성 구조 (그룹/서브그룹/PID 라벨) |
| HQ | Head Quarter | 본사 — Authorization 탭의 권한 레벨 |
| TF | Task Force | 결산 TF — Authorization 탭의 권한 레벨 |
| ALV | ABAP List Viewer | SAP 표준 그리드 출력 컴포넌트 |
| CTS | Change & Transport System | SAP 변경 이관 시스템 |

9.3 핵심 저장 테이블 매핑

| 테이블 | 관리 프로그램 | 키 / 용도 |
| --- | --- | --- |
| ZTPACSYS | ZLPACSYS | MANDT — 시스템 전역 설정 (단일 레코드, 6개 탭의 모든 필드) |
| ZTPACLANG | ZLPACSYS | MANDT + 언어코드 — Multi Language 활성화 시 다국어 코드 |
| ZTPAC_BUPAK | ZLPAC0011 | MANDT + BUPAK — Business Package 마스터 (Text, Seq, Auth Group, LOEVM) |
| ZTPAC_CONFIG | ZLPAC0010 | MANDT + BUPAK — BUPAK별 PAC Global Config (BUPAK당 1건) |
| ZTPAC_GPID | ZLPAC0010 (참조) | GPID + BUPAK + MAIN — Group Package 매핑 (GPID 영역 활성/비활성 결정) |
| ZTPAC_CUNIT_C | ZLPAC0010 (화면 0800) | MANDT + BUPAK + CUNIT — 결산단위 화면 표시 명칭 (PACLVL='U'일 때만) |

9.4 하위 매뉴얼 인덱스 (요약)

본 문서가 인덱싱하는 3개 하위 운영자 매뉴얼 정보입니다.

| 매뉴얼 파일명 | 프로그램 ID | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| ZLPACSYS_운영자_매뉴얼_v1_0.docx | ZLPACSYS | 6개 탭 시스템 전역 설정 |
| ZLPAC0011_운영자매뉴얼_v1_0.docx | ZLPAC0011 | BUPAK 마스터 등록·수정·삭제 ALV |
| ZLPAC0010_운영자_매뉴얼_v1_0.docx | ZLPAC0010 | BUPAK Config (3탭 + 2 다이얼로그) |

— 문서 끝 —

WiseIn Soft  |  PAC CWF Solution